# Documentação Técnica — Integração Modbus TCP/IP

Machine Monitor App — Conexão com IHMInovance

## 1. Visão Geral da Arquitetura

O aplicativo usa um padrão de inversão de dependência: as telas conhecem apenas a interface MachineDataSource. Quem fornece os dados reais é decidido no main.dart, sem alterar nenhuma tela.

Modo Simulação (Fase 1): SimulacaoDataSource gera dados fictícios. Usado para testes sem CLP.

Modo Modbus Real (Fase 2): ModbusDataSource usa a classe IHMInovance para conectar nos CLPs via Modbus TCP/IP.

Para alternar: no main.dart, mude kUsarModbusReal para true (Modbus) ou false (simulação).

## 2. Como Funciona a Conexão

Cada máquina cadastrada no app tem seu próprio IP. O fluxo é:

- O app chama fetchMachineData(machine) a cada 10 segundos

- O ModbusDataSource verifica se já existe uma IHMInovance conectada para aquele IP

- Se não existe: cria uma nova IHMInovance() e chama ihm.connect(host, port)

- A IHM inicia leitura contínua em background (streams de Coils e Holding Registers a cada 5s)

- Nas chamadas seguintes: o ModbusDataSource apenas lê ihm.LW[0], ihm.LW[1]... (sem abrir/fechar socket)

- Os valores do LW são passados para o ModbusParser, que converte para o modelo Machine do app

Importante: a IHM conecta uma única vez e fica lendo continuamente. O app nunca abre e fecha conexão a cada polling. Se a conexão cair, o ModbusDataSource tenta reconectar automaticamente.

## 3. Estrutura de Arquivos

| Arquivo | Função |
| --- | --- |
| app_inovance_ihm.dart | Classe IHMInovance — conexão Modbus e maps LW/LB (sua classe, adaptada para múltiplas instâncias) |
| modbus_client_tcp.dart | Cliente TCP Modbus de baixo nível (sua classe, sem alterações) |
| models.dart | Modelos do app: Machine, OEEData, AppUser, etc. |
| modbus_data_source.dart | Ponte entre o app e a IHMInovance — gerencia uma IHM por máquina |
| modbus_parser.dart | Traduz array de registradores LW[0..25] para o modelo Machine |
| machine_data_source.dart | Interfaces abstratas (AuthSource, MachineDataSource, AppDataSource) |
| simulacao_service.dart | Fonte de dados simulados (Fase 1 — testes sem CLP) |
| main.dart | Ponto de entrada — flag kUsarModbusReal alterna entre simulação e Modbus real |

## 4. Mapa de Registradores (LW)

O CLP deve organizar os dados em 26 registradores sequenciais (Holding Registers):

| Endereço | Dado | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| LW[0] | Status da máquina | 0=Parada, 1=Em Ciclo, 2=Manutenção |
| LW[1] | Produção do dia (parte baixa) | 1200 |
| LW[2] | Produção do dia (parte alta) | 0 (usa dois quando > 65535) |
| LW[3] | Produção do ciclo atual | 85 peças |
| LW[4] | OEE Geral (×10) | 823 = 82.3% |
| LW[5] | Disponibilidade (×10) | 910 = 91.0% |
| LW[6] | Performance (×10) | 876 = 87.6% |
| LW[7] | Qualidade (×10) | 995 = 99.5% |
| LW[8] | Código do produto | 1, 2, 3... (tabela no app) |
| LW[9] | Código do operador | 1, 2, 3... (tabela no app) |
| LW[10–25] | Produção por hora (8 pares) | [hora, quantidade] por turno |

OEE com escala ×10: 82.3% deve ser gravado como 823 no registrador.

Produção > 65.535: usa LW[1] + LW[2] combinados em 32 bits. Se nunca passa de 65.535, deixe LW[2] = 0.

Produto e Operador: códigos numéricos. A tabela de nomes fica no modbus_parser.dart.

## 5. O que Mudou na Classe app_inovance_ihm.dart

A classe foi mantida o mais próxima possível do original. Alterações mínimas:

| Item | Original | Adaptado |
| --- | --- | --- |
| Singleton | Uma instância global (final IHM = IHMInovance()) | Removido — agora cria uma instância por máquina via new IHMInovance() |
| isLittleEndian | true (padrão) | false — Modbus TCP usa Big Endian |
| _label | Não existia | Adicionado para identificar a máquina nos logs |
| prints de debug | print('LB...'), print('LW...') | Removidos — logs via Logger |
| IHMMap | Sem alteração | Sem alteração |
| LW, LB, Write_LW, Write_LB | Sem alteração | Sem alteração |
| _startContinuousReading | Sem alteração | Sem alteração |
| Métodos auxiliares | Sem alteração | Sem alteração |

Motivo da remoção do Singleton: o app monitora múltiplas máquinas simultaneamente, cada uma com seu IP. O Singleton permitia apenas uma conexão global. Agora cada máquina tem sua própria instância de IHMInovance gerenciada pelo ModbusDataSource.