MACHINE MONITOR

Sistema Unificado de Monitoramento Industrial

Monitor de Produção  +  Bancada de Estanqueidade TEX

Documentação Técnica

Arquitetura • Comunicação • Manutenção

Versão 2.0  ·  Flutter / Dart  ·  Modbus TCP/IP

# Sumário

# 1. Visão Geral

Este documento descreve a arquitetura e o funcionamento do Machine Monitor, um aplicativo Flutter que reúne, em um único produto, dois sistemas industriais que antes eram aplicativos separados: o monitoramento de produção de máquinas (OEE, status, produção horária) e a operação de bancadas de teste de estanqueidade da linha TEX “Anel Hídrico” (pressão, vazamento, entradas/saídas e diagnósticos).

A unificação foi feita adotando a arquitetura do Machine Monitor como base e integrando a bancada TEX como um novo tipo de máquina. O usuário cadastra cada equipamento escolhendo seu tipo; a partir daí o aplicativo abre a tela certa e usa a fonte de dados certa, sem que nenhuma das duas áreas precise conhecer a outra.

## 1.1. Os dois domínios

| Domínio | Para que serve | Grandezas principais |
| --- | --- | --- |
| Monitor de Produção | Acompanhar o desempenho de máquinas de chão de fábrica em tempo quase real. | Status (em ciclo/parada/manutenção), OEE, produção do dia, produção por hora, operador, produto. |
| Bancada TEX | Operar e supervisionar o ciclo de teste de estanqueidade de uma peça. | Fase do ciclo, pressão, vazamento, progresso, resultado (aprovado/reprovado), entradas/saídas digitais, diagnósticos. |

## 1.2. Princípios que guiaram o projeto

- Uma só arquitetura: as telas dependem de abstrações; as implementações concretas (simulação ou Modbus real) são injetadas em um único ponto.

- Um só tema visual: a paleta nasceu no Machine Monitor (azul-marinho + ciano) e foi estendida com os tokens que a bancada TEX precisava. As duas áreas têm a mesma identidade.

- Extensível por tipo: adicionar um novo tipo de equipamento é acrescentar um valor a um enum e tratar um caso de roteamento — o cadastro, a lista e a persistência já são genéricos.

- Troca real/simulado sem tocar em telas: uma única flag decide se o app fala com CLPs via Modbus ou roda em simulação para testes.

## 1.3. Pilha tecnológica

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Linguagem / framework | Dart e Flutter (Material 3, tema escuro). |
| Comunicação industrial | Modbus TCP/IP sobre socket TCP cru (sem dependências externas de Modbus). |
| Gráficos | fl_chart (gráfico de barras da produção por hora). |
| Persistência local | shared_preferences (identidade das máquinas e sessão). |
| Logs | package logging (eventos de rede e parsing). |
| Gerência de estado | StatefulWidget + setState (monitor) e ValueListenable/ValueNotifier (console TEX). |

# 2. Arquitetura

A arquitetura segue inversão de dependência com estratégia (strategy): cada responsabilidade tem uma interface, e o restante do app conversa apenas com essa interface. Quem decide qual implementação concreta usar é o ponto de entrada do programa.

## 2.1. Camadas

| Camada | Pasta | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Aplicação | lib/app | Configuração resolvida na inicialização (flag real/simulado, porta, intervalos de polling). |
| Núcleo | lib/core | Tema visual, pilha de rede Modbus e utilitários sem dependência de telas. |
| Modelos | lib/models | Tipos de domínio imutáveis. Não conhecem rede, UI ou disco. |
| Serviços | lib/services | Contratos das fontes de dados e suas implementações (simulada e Modbus), autenticação, parsing e persistência. |
| Telas | lib/screens | Interface. Dependem apenas dos contratos em services e dos modelos. |
| Widgets | lib/widgets | Componentes visuais reutilizáveis (cards, rótulos, painéis e botões TEX). |

## 2.2. O eixo: fontes de dados injetáveis

O arquivo services/data_sources.dart define três contratos — AuthSource, MachineDataSource e TexDataSource — além de um registro global, AppDataSource, que guarda as implementações ativas. As telas leem sempre de AppDataSource.auth, AppDataSource.machines e AppDataSource.tex; nunca instanciam nada concreto.

// services/data_sources.dart (trecho) abstract class MachineDataSource { Future<Machine> fetchMachineData(Machine machine); Future<List<Machine>> fetchAll(List<Machine> machines); Future<void> dispose() async {} } class AppDataSource { static MachineDataSource get machines => _machines!; static TexDataSource get tex => _tex!; static void init({ required AuthSource auth, required MachineDataSource machines, required TexDataSource tex, }) { _auth = auth; _machines = machines; _tex = tex; } }

No main(), uma única flag (AppConfig.useRealModbus) decide o que é injetado. Trocar de simulação para CLP real não toca em nenhuma tela:

// main.dart (trecho) AppDataSource.init( auth: SimulatedAuthSource(), machines: config.useRealModbus ? ModbusMachineDataSource(port: 502, unitId: 1) : SimulatedMachineDataSource(), tex: config.useRealModbus ? ModbusTexDataSource(port: 502, unitId: 1) : SimulatedTexDataSource(), );

## 2.3. Dois estilos de estado, um motivo

As duas áreas têm necessidades diferentes de atualização, e o projeto respeita isso:

- Monitor — polling pontual. A lista e o detalhe consultam o CLP em intervalos fixos (10 s e 2 s) e atualizam a tela com setState. É o suficiente para indicadores que mudam devagar.

- TEX — fluxo contínuo. O console abre uma sessão que publica um TexSnapshot a cada ~100 ms via ValueNotifier; a tela se reconstrói sozinha com ValueListenableBuilder. É o comportamento esperado de uma IHM ao vivo.

## 2.4. Fluxo de dados ponta a ponta

Monitor (uma leitura):

CLP ──Modbus TCP──> ModbusClientTcp ──> IHMInovance (mapas LW/LB) ──> ModbusMachineDataSource ──> ModbusParser ──> Machine ──> setState ──> MonitorDetailScreen

TEX (fluxo contínuo):

CLP ──Modbus TCP──> IHMInovance ──> _ModbusTexSession (timer ~100ms) ──> TexSnapshot (ValueNotifier) ──> ValueListenableBuilder ──> TexConsoleScreen / OperationView / IoView / DiagnosticsView Comandos do operador ──> session.start()/stop()/... ──> escrita de coils

# 3. Estrutura de Pastas

O código-fonte vive em lib/, organizado por responsabilidade:

lib/ ├── main.dart Ponto de entrada; injeta as fontes de dados. ├── app/ │ └── app_config.dart Configuração central (real/simulado, porta, polling). ├── core/ │ ├── theme/app_theme.dart Tema único (paleta + tokens TEX). │ ├── network/ │ │ ├── modbus_client_tcp.dart Cliente Modbus TCP/IP (socket cru). │ │ └── ihm_inovance.dart Camada IHM sobre o cliente (mapas LW/LB). │ └── utils/validators.dart Validação de IP. ├── models/ │ ├── models.dart Usuário, Máquina, OEE, tipo de máquina. │ └── tex_models.dart Fase, resultado, E/S, snapshot TEX. ├── services/ │ ├── data_sources.dart Contratos + registro global (AppDataSource). │ ├── auth/simulated_auth_source.dart │ ├── monitor/ │ │ ├── modbus_parser.dart │ │ ├── simulated_machine_data_source.dart │ │ └── modbus_machine_data_source.dart │ ├── tex/ │ │ ├── tex_register_map.dart Contrato de endereços Modbus da TEX. │ │ ├── simulated_tex_data_source.dart │ │ └── modbus_tex_data_source.dart │ └── storage/storage_service.dart ├── screens/ │ ├── login_screen.dart │ ├── machine_list_screen.dart Lista; roteia por tipo de máquina. │ ├── add_machine_screen.dart Cadastro com seletor de tipo. │ ├── monitor/monitor_detail_screen.dart │ └── tex/ │ ├── tex_console_screen.dart Casca do console (header, abas, alarme). │ ├── operation_view.dart │ ├── io_view.dart │ └── diagnostics_view.dart └── widgets/ ├── section_label.dart Rótulo de seção + ponto de status. ├── info_tile.dart └── tex/ ├── tex_panel.dart ├── led_indicator.dart ├── value_readout.dart └── tex_action_button.dart

# 4. Comunicação com os CLPs

Toda a comunicação industrial usa Modbus TCP/IP, falado diretamente sobre um socket TCP. As duas áreas (monitor e TEX) compartilham exatamente a mesma pilha de rede — a diferença está apenas em quais endereços cada uma lê e escreve.

## 4.1. Conexão por IP

Cada máquina cadastrada tem um endereço IP. Ao precisar dos dados, o app abre uma conexão TCP para IP:porta (porta padrão 502). O IP é validado no cadastro por IpValidator e a conexão é gerenciada por ModbusClientTcp.

## 4.2. Enquadramento das mensagens (MBAP)

Modbus TCP encapsula cada requisição em um cabeçalho MBAP de 7 bytes seguido da PDU (função + dados). O cliente monta esse quadro, numera cada transação com um Transaction ID crescente e usa esse identificador para casar a resposta com a requisição correta — essencial quando várias leituras acontecem em paralelo.

| Campo do MBAP | Tamanho | Função |
| --- | --- | --- |
| Transaction ID | 2 bytes | Identifica a transação; a resposta repete o mesmo valor. |
| Protocol ID | 2 bytes | Sempre 0 para Modbus. |
| Length | 2 bytes | Número de bytes que seguem. |
| Unit ID | 1 byte | Endereço do escravo (CLP) na rede. |
| PDU | variável | Código de função + dados (ex.: ler holding registers). |

## 4.3. Funções Modbus utilizadas

| Código | Função | Uso no app |
| --- | --- | --- |
| fn01 / fn02 | Ler coils / entradas discretas | Bits de estado (E/S, diagnósticos da TEX). |
| fn03 / fn04 | Ler holding / input registers | Valores numéricos (produção, OEE, pressão...). |
| fn05 / fn06 | Escrever 1 coil / 1 registrador | Comandos do operador na bancada TEX. |
| fn15 / fn16 | Escrever múltiplos coils / registradores | Disponível para escrita em lote. |

## 4.4. Tratamento de erros, timeout e reconexão

- Timeout: cada requisição tem um tempo-limite de resposta (2 s na IHM). Se o CLP não responde, a transação falha e a máquina é marcada como “sem comunicação”.

- Reconexão automática: se o socket cai, a próxima requisição reabre a conexão. No monitor, a fonte real recria a IHM quando detecta queda.

- Serialização de envios: um lock assíncrono garante que apenas uma requisição use o socket por vez, evitando intercalar bytes de quadros diferentes.

- Estado preservado: quando há falha, o monitor mantém na tela os últimos valores válidos e exibe um aviso, em vez de zerar os indicadores.

## 4.5. A camada IHM

Sobre o cliente Modbus há o IHMInovance, que reproduz a forma de acesso de uma IHM Inovance: mapas observáveis LW (holding registers, valores) e LB (coils, bits). A IHM conecta uma vez e mantém leituras contínuas em segundo plano; as fontes de dados leem direto desses mapas, sem reabrir socket a cada consulta. Para escrever, usam-se os mapas Write_LW e Write_LB.

## 4.6. Mapa de registradores — Monitor

A fonte do monitor lê um bloco de 26 registradores e o entrega ao ModbusParser. O layout é o contrato entre o app e a programação do CLP:

| Índice (LW) | Conteúdo | Observação |
| --- | --- | --- |
| 0 | Status da máquina | 0 = parada, 1 = em ciclo, 2 = manutenção. |
| 1 e 2 | Produção do dia (32 bits) | Parte baixa e parte alta combinadas. |
| 3 | Produção do ciclo atual | Peças no lote corrente. |
| 4 | OEE geral × 10 | Ex.: 856 → 85,6%. |
| 5 | Disponibilidade × 10 | Mesma escala. |
| 6 | Performance × 10 | Mesma escala. |
| 7 | Qualidade × 10 | Mesma escala. |
| 8 | Código do produto | Resolvido por catálogo para nome. |
| 9 | Código do operador | Resolvido por catálogo para nome. |
| 10–25 | 8 pares (hora, produção) | Produção hora a hora do turno corrente. |

## 4.7. Mapa de registradores — Bancada TEX

O app original da TEX só tinha simulação e nunca leu um CLP. O arquivo tex_register_map.dart é o contrato de integração criado na unificação: descreve onde cada grandeza mora. Os endereços devem ser ajustados conforme a programação real do CLP.

Valores lidos (LW / holding registers):

| Endereço | Conteúdo | Escala |
| --- | --- | --- |
| 0 | Fase do ciclo | 0=parado,1=enchimento,2=equalização,3=estabilização,4=medição,5=escape,6=resultado. |
| 1 | Pressão atual | × 1000 (999 → 0,999 bar). |
| 2 | Vazamento | × 1000. |
| 3 | Progresso do ciclo | 0–100 (%). |
| 4 | Tempo na fase | × 10 (35 → 3,5 s). |
| 5 e 6 | Câmara atual e total | Inteiros. |
| 7 | Resultado | 0=nenhum,1=aprovado,2=reprovado. |

Comandos e bits (LB / coils):

| Faixa de coils | Conteúdo |
| --- | --- |
| 0–4 (escrita) | Comandos: start, stop, bloqueio de escape, próxima câmara, câmara anterior. |
| 100+ (leitura) | 8 entradas digitais (BCD, parada, início, bloqueio...). |
| 120+ (leitura) | 8 saídas digitais (aprova, reprova, escape externo, busy...). |
| 140+ (leitura) | 10 itens de auto-check (válvulas, sensores). |
| 160+ (leitura) | 8 itens de diagnóstico de saída. |

# 5. Funcionalidades por Tela

## 5.1. Login

Autentica via AppDataSource.auth. Em caso de sucesso, salva a sessão e segue para a lista. Na fase de simulação, qualquer usuário não vazio com senha de 4+ caracteres entra com um perfil de exemplo.

## 5.2. Lista de máquinas

- Mostra todas as máquinas cadastradas em lista (telefone) ou grade (tablet).

- Faz polling em segundo plano apenas das máquinas tipo monitor, preservando a posição de cada uma; as bancadas TEX ficam neutras (são abertas sob demanda).

- Cabeçalho com saudação e contadores (monitores, em ciclo, paradas); faixa de aviso quando há máquinas sem comunicação.

- Cada item exibe um selo do tipo (Monitor/TEX). Ao tocar, encaminha para a tela correta.

- Pausa o polling ao navegar para um detalhe e o retoma ao voltar, além de pausar quando o app vai para segundo plano.

## 5.3. Cadastro de máquina

Formulário com seletor de tipo (Monitor ou TEX), nome e IP. O IP é validado por IpValidator. O tipo escolhido define a tela de detalhe e a fonte de dados.

## 5.4. Detalhe do Monitor

- Card de status com ícone, rótulo e IP.

- Seção de OEE com quatro indicadores (geral, disponibilidade, performance, qualidade), cada um colorido por faixa (verde ≥ 85%, amarelo ≥ 60%, vermelho abaixo).

- Card de produção (dia e ciclo).

- Gráfico de barras da produção por hora do turno (fl_chart).

- Indicador de “última atualização” e aviso destacado quando sem comunicação.

## 5.5. Console TEX

Casca com cabeçalho (nome da máquina, programa e relógio ao vivo), três abas e barra de alarme no rodapé. Cria a sessão no initState e a descarta no dispose, garantindo que timers e sockets não vazem ao sair.

- Operação: navegação de câmara, barra de progresso com status/tempo, leituras grandes de pressão e vazamento, e botões START / STOP / BLOQUEIO. Layout lado a lado em telas largas, empilhado em telas estreitas.

- Entradas/Saídas: dois painéis de LEDs refletindo os bits digitais lidos do CLP.

- Diagnósticos: painéis de auto-check e diagnóstico; LEDs acendem em vermelho quando há falha.

# 6. Padrões de Projeto

| Padrão | Onde aparece |
| --- | --- |
| Inversão de dependência | Telas dependem das interfaces em data_sources.dart, não das implementações. |
| Strategy | Simulação e Modbus real são estratégias intercambiáveis da mesma interface. |
| Injeção de dependência | AppDataSource.init() injeta as implementações ativas a partir do main(). |
| Singleton de acesso | AppDataSource e AppConfig centralizam acesso e configuração. |
| Objeto imutável + copyWith | Machine e TexSnapshot são imutáveis; mudanças geram cópias controladas. |
| Observador | ValueNotifier/ValueListenable no console TEX; ValueListenableBuilder reconstrói a UI. |
| Adapter / camada anticorrupção | IHMInovance adapta o cliente Modbus cru à forma de acesso por mapas LW/LB. |
| Mapa de registradores como contrato | tex_register_map.dart e o layout do ModbusParser isolam o app dos endereços do CLP. |

# 7. Manutenção e Extensão

## 7.1. Alternar entre CLP real e simulação

Mude useRealModbus em lib/app/app_config.dart. Com true, o app conecta nos CLPs; com false, usa as fontes simuladas (úteis para desenvolvimento sem hardware). Nenhuma tela muda.

## 7.2. Adicionar um novo tipo de máquina

- Acrescente um valor ao enum MachineType em models/models.dart e ajuste os rótulos da extensão.

- Crie a fonte de dados do novo tipo (implementando MachineDataSource ou um contrato próprio como TexDataSource) e injete-a em AppDataSource.init().

- Crie a tela de detalhe e trate o novo caso em MachineListScreen._openMachine.

- Se houver comunicação Modbus, crie um mapa de registradores no estilo de tex_register_map.dart.

O cadastro, a lista e a persistência já são genéricos e não precisam de alteração.

## 7.3. Adicionar uma nova tela

- Crie o arquivo em lib/screens/ (ou subpasta do domínio).

- Use os widgets compartilhados (SectionLabel, InfoTile, painéis TEX) e os tokens do AppTheme para manter a identidade visual.

- Navegue até ela com Navigator.push a partir da tela de origem.

## 7.4. Expandir o mapa de registradores

- Adicione a constante de endereço no mapa correspondente (tex_register_map.dart ou os índices do ModbusParser).

- Leia o novo valor na fonte de dados real e inclua-o no modelo/snapshot.

- Atualize a fonte simulada para gerar o mesmo campo, mantendo simulação e real equivalentes.

## 7.5. Ajustar intervalos de atualização

Os intervalos de polling do monitor e a cadência do console TEX vivem em AppConfig (listPollInterval, detailPollInterval, texRefreshInterval).

# 8. Explicação de Código Crítico

## 8.1. ModbusParser — do registrador ao modelo

O parser recebe a Machine base e a lista de registradores e devolve uma nova máquina preenchida. Validações garantem o tamanho do bloco; valores de OEE chegam multiplicados por 10 e são divididos; a produção do dia é remontada a partir de duas palavras de 16 bits; códigos de produto e operador são resolvidos por catálogos. Repare no uso de copyWith, que evita reconstruir a máquina campo a campo:

final atualizada = base.copyWith( status: _parseStatus(regs[_iStatus]), conexao: ConnectionStatus.ok, producaoDia: (regs[_iProdDiaHigh] << 16) ¦ regs[_iProdDiaLow], oee: OEEData( oeeGeral: _scale10(regs[_iOeeGeral]), disponibilidade: _scale10(regs[_iDisp]), performance: _scale10(regs[_iPerf]), qualidade: _scale10(regs[_iQual]), ), producaoPorHora: horas, );

## 8.2. ModbusClientTcp — casando resposta com requisição

O cliente numera cada transação e guarda um “pendente” por Transaction ID. Quando chegam bytes, ele desmonta o MBAP, encontra o pendente correspondente e o completa. Um lock assíncrono serializa os envios para que dois quadros não se misturem no mesmo socket, e um timer dispara o timeout se a resposta não chega.

## 8.3. IHMInovance — leitura contínua e escrita observável

A IHM inicia streams de leitura contínua de coils e holding registers, atualizando os mapas LB e LW. As fontes de dados apenas consultam esses mapas. Já os mapas Write_LB e Write_LW disparam a escrita no CLP quando recebem um valor novo — por isso o comando de um botão é, no fundo, uma atribuição a uma posição de mapa.

## 8.4. Sessão TEX — comando por pulso

Botões físicos de CLP costumam ser acionados por pulso: liga-se a coil e, logo em seguida, desliga-se. A sessão Modbus da TEX encapsula isso num helper, de modo que start/stop/próxima-câmara viram pulsos curtos, enquanto o bloqueio de escape é um estado mantido (nível).

void _pulse(int coil) { _ihm.Write_LB[coil] = true; Future<void>.delayed(const Duration(milliseconds: 120), () { _ihm.Write_LB[coil] = false; }); }

## 8.5. Polling que não se atropela

Tanto a lista quanto o detalhe usam uma trava simples (_polling/_refreshing) para ignorar um novo ciclo enquanto o anterior ainda não terminou. Isso evita acumular requisições quando a rede está lenta. Além disso, o polling é pausado quando o app vai para segundo plano e quando o usuário entra em uma tela de detalhe.

# 9. Correções e Limpezas na Unificação

Durante a unificação, além da reorganização, foram corrigidos problemas que existiam nos projetos originais:

| Problema | Correção |
| --- | --- |
| O app apagava os dados salvos a cada inicialização (prefs.clear() esquecido do debug). | Removido; as máquinas e a sessão passam a persistir corretamente. |
| Mapa da IHM inicializava os bits sobrescrevendo os padrões com zero num laço duplicado. | Inicialização única e correta dos valores. |
| A IHM usava print() para erros. | Substituído pelo logger padrão. |
| Campos mortos/mal rotulados na IHM (registradores de entrada nunca usados). | Limpeza; mantidos apenas coils e holding registers efetivamente lidos. |
| Flag real/simulado espalhada em constantes soltas. | Centralizada em AppConfig. |
| Mistura de finais de linha (CRLF/LF) entre os projetos. | Normalizado para LF em todo o código. |
| Máquina reconstruída campo a campo em duas fontes de dados. | Adicionado Machine.copyWith, eliminando a duplicação. |
| Provider e google_fonts como dependências da TEX. | Removidos; a TEX passou a usar a mesma stack do monitor. |

Machine Monitor · Documentação Técnica · Versão 2.0